- Виды и методы измерений. Методика выполнение измерений.

Термин «метод» происходит от греческого слова methodos – путь исследования, способ достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи.

Под методом измерений понимается прием, совокупность приемов или операций практического или теоретического сравнения измеряемой физической величины с ее единицей в соответствии с принятым принципом измерений.

Под принципом измерений понимается физическое явление или эффект, положенные в основу измерения каким-либо средством измерения. Например, определение скорости объекта на основе эффекта Доплера.

Обычно метод измерений определяется конструкцией применяемых средств измерений и их особенностями.

В метрологической практике и технических измерениях приняты следующие основные методы измерений:

- непосредственной оценки (непосредственный метод);

- сравнения с мерой (нулевой, методы замещением и дополнением);

- дифференциальный;

- контактный;

- бесконтактный.

Непосредственный метод – метод измерений, при котором искомое значение физической величины определяют непосредственно по отсчетному устройству (шкале) измерительного прибора. Например, измерения длины с помощью рулетки, штангенциркуля или микрометра, силы или напряжения электрического тока с помощью амперметра или вольтметра и т.д.

Метод сравнения с мерой – метод измерений, при котором измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой. Например, измерение массы тела на рычажных весах с уравновешиванием этого тела гирями, т.е. мерами массы с известными значениями.

Нулевой метод измерений – метод сравнения с мерой, в котором результирующий эффект воздействия измеряемой физической величины и меры доводится до нуля. Например, измерение активного электрического сопротивления проводника с помощью моста электрических сопротивлений.

Метод измерения замещением – метод сравнения с мерой, при котором измеряемую физическую величину замещают величиной известного размера, воспроизводимого мерой.

Например, на чашку весов устанавливают определенный комплект гирь и уравновешивают их массу произвольным грузом. Затем на чашку с гирями помещают взвешиваемое тело и снимают часть гирь для восстановления равновесия. Суммарное значение массы снятых гирь соответствует значению определяемой массы. Впервые этот способ предложил основоположник отечественной метрологии Д.И. Менделеев.

Метод измерений дополнением – метод сравнения с мерой, в котором значение измеряемой физической величины дополняется мерой этой величины с таким расчетом, чтобы на измерительный прибор воздействовала сумма, равная заранее заданному значению массы.

Дифференциальный метод измерений – метод измерений. при котором измеряемая физическая величина сравнивается с одноименной величиной известного значения, незначительно отличающееся от размера измеряемой величины, а затем измеряется разность между этими двумя значениями. В этом случае относительная погрешность х измеряемой величины х будет равна х = axΔи+Δм,. . . . . . . . . .(2.1),

где и – относительная погрешность калибровки меры (абсолютная погрешность меры, отнесенная к номинальному размеру значения меры хм),

м – инструментальная погрешность прибора (а = х-хм).

При достаточно малых значениях а влияние и на точность результата измерений может быть сведена практически к нулю. В связи с этим данный метод нашел широкое применение при поверке и калибровке средств измерений.

Контактный метод измерений – метод, основанный на том, что чувствительный элемент измерительного прибора приводится в контакт с объектом измерения. Например, определение диаметра стержня с помощью штангенциркуля.

Бесконтактный метод измерения – метод, основанный на том, что чувствительный элемент измерительного прибора не приводится в контакт с объектом измерения. Например, измерение частоты вращения с помощью свето и фото диодов.

Выбор метода измерений определяется задачами и требуемой точностью результатов измерений.

Методика выполнения измерений (МВИ) – совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с гарантированной точностью в соответствии с принятым методом.

МВИ – документированная измерительная процедура, которой приписаны определенные численные значения выбранной характеристики погрешности измерений.

МВИ бывают:

- производственные (в условиях производства и производственной лаборатории);

- исследовательские ( при выполнении НИР);

- арбитражные (спорные вопросы);

- стандартизированные - выполнение по стандарту, НД, устанавливающему во всех подробностях порядок измерения и включающий в себя процедуру получения и подготовки образцов для выполнения измерений, выпущенный организацией и несущей ответственность за его подготовку.

- метрологические (используемые при поверке и калибровке СИ);

- альтернативные – регламентированный в стандарте в рамках выбора как один из двух ли нескольких возможных методов контроля одного и того же показателя.

Главное условие при выборе альтернативных МВИ – обязательная сопоставимость методов. Методы могут быть стандартизированы в рамках одного стандарта либо в разных стандартах. В качестве альтернативного обычно предлагается более дешевый, простой и реже применяемый метод. Показатели повторяемости и воспроизводимости альтернативного метода должны быть не хуже основного стандартизированного. В настоящее время на во всех стандартах указаны нормы воспроизводимости, что затрудняет разрешение споров. Это заставляет разработчиков с введением ГОСТ Р 5725 или проводить дополнительные исследования или исключать альтернативные методики. Если стандартом предусмотрено несколько альтернативных методов, то разработчик стандарта должен указывать, какой является арбитражным.

МВИ могут быть издаваться :

- отдельными документами, в наименование которых вынесены слова « методика выполнения измерений»;

- входить разделом в стандарт на продукцию;

МВИ регламентирует:

- назначение и область применения;

- требования к средствам измерений, вспомогательному оборудованию, реактивам, материалам;

- требования нормам погрешности;

## - правила обработки результата (могут быть указаны контролируемые показатели точности, нормативы и периодичность их определения).

## - требования к контролю точности получаемых результатов. Сама процедура контроля точности может излагаться в Руководстве по качеству подразделения

## МВИ должна быть стандартизирована или аттестована. В соответствии с ГОСТ Р 5725.

Пример:

Измерить Диаметр  с допуском на 30 -0,033

Методика выполнения измерений

- Посмотреть, какой допуск указан на чертеже для данной детали.

- СИ , погрешность которого должна быть в соответствии ГОСТ 8.051-81

- В соответствии с допуском, определить погрешность измерения

- Подобрать СИ ,погрешность которого должна быть не больше чем 20-35% от допуска на изделие

- Произвести измерение

- Записать результаты в сопроводительную документацию изготовления данной детали или в маршрутную карту .

Ответ

Диаметр  с допуском на 30 -0,033 согласно Гост 8.051-81, погрешность изм. Должна быть не более 8 мкм, микрометр гладкий (25-50) при условии, что микрометр при измерении находится в стойке.