- Организационная структура системы испытаний. Испытания средств измерений.

Система испытания – Совокупность средств испытаний, исполнителей и определенных объектов испытаний, взаимодействующих по правилам, установленным соответствующей нормативной документацией.

Главным характерным признаком любой системы испытаний является наличие некоторой организованной совокупности исполнителей (организаций или отдельных лиц), располагающих необходимыми средствами испытаний и взаимодействующих с определенными объектами испытаний по установленным правилам. В этом смысле говорят, например, о системе испытаний сельскохозяйственных машин, базирующейся на машиноиспытательных станциях Госкомсельхозтехники; о систем е государственных испытаний средств измерений, базирующейся на метрологических институтах и регламентируемой соответствующими государственными стандартами; о системе государственных испытаний важнейших видов продукции , базирующейся на головных организациях по государственным испытаниям и регламентируемой соответствующим комплексом нормативных документов.

Систематизация видов испытаний по основным признакам

| Признак вида испытаний | Вид испытаний |
| --- | --- |
| Назначение испытаний | Исследовательские |
|  | Контрольные |
|  | Сравнительные |
|  | Определительные |
| Уровень проведения испытаний | Государственные |
|  | Межведомственные |
|  | Ведомственные |
| Этапы разработки продукции | Доводочные |
|  | Предварительные |
|  | Приемочные |
| Испытания готовой продукции | Квалификационные |
|  | Предъявительские |
|  | Приемо-сдаточные |
|  | Периодические |
|  | Инспекционные |
|  | Типовые |
|  | Аттестационные |
|  | Сертификационные |
| Условия и место проведенияиспытаний | Лабораторные |
|  | Стендовые |
|  | Полигонные |
|  | Натурные |
|  | Испытания с использованием моделей |
|  | Эксплуатационные |
| Продолжительность испытаний | Нормальные |
|  | Ускоренные |
|  | Сокращенные |
| Вид воздействия | Механические |
|  | Климатические |
|  | Термические |
|  | Радиационные |
|  | Электрические |
|  | Электромагнитные |
|  | Магнитные |
|  | Химические |
|  | Биологические |
| Результат воздействия | Неразрушающие |
|  | Разрушающие |
|  | Испытания на стойкость |
|  | Испытания на прочность |
|  | Испытания на устойчивость |
| Определяемые характеристики объекта | Функциональные |
|  | Испытания на надежность |
|  | Испытания на безопасность |
|  | Испытания на транспортабельность |
|  | Граничные испытания |
|  | Технологические испытания |

Все средства измерений, предназначенные для серийного производства, ввоза из-за границы, подвергаются со стороны органов Государственной метрологической службы обязательным государственным испытаниям, под которыми понимается экспертиза технической документации на средства измерений и их экспериментальные исследования для определения степени соответствия установленным нормам, потребностям народного хозяйства и современному уровню развития приборостроения, а также целесообразности их производства.

Установлены два вида государственных испытаний:

• приемочные испытания опытных образцов средств измерений новых типов, намеченных к серийному производству или импорту в РФ (государственные приемочные испытания);

• контрольные испытания образцов из установочной серии и серийно выпускаемых средств измерений (государственные контрольные испытания).

Государственные приемочные испытания проводятся метрологическими органами Госстандарта или специальными государственными комиссиями, состоящими из представителей метрологических институтов, организаций-разработчиков, изготовителей и заказчиков.

В процессе государственных приемочных испытаний опытных образцов средств измерений проверяется соответствие средства измерений современному техническому уровню, а также требованиям технического задания, проекта технических условий и государственных стандартов. Проверке подлежат также нормированные метрологические характеристики и возможность их контроля при производстве, после ремонта и при эксплуатации, возможность проведения поверки и ремонтопригодность испытуемых средств измерений.

Государственная приемочная комиссия на основании изучения и анализа представленных на испытание образцов средств измерений и технической документации принимает рекомендацию о целесообразности (или нецелесообразности) выпуска средства измерения данного типа.

Госстандарт рассматривает материалы государственных испытаний и принимает решение об утверждении типа средств измерения к выпуску в обращение в стране. После утверждения тип средств измерения вносится в Государственный реестр средств измерений.

Государственные контрольные испытания проводятся территориальными организациями Госстандарта. Их цель – проверка соответствия выпускаемых из производства или ввозимых из-за границы средств измерений требованиям стандартов и технических условий.

Контрольные испытания средств измерений серийного производства проводятся: при выпуске установочной серии, при наличии сведений об ухудшении качества средств измерений, выпускаемых предприятием-изготовителем; при внесении изменений в конструкцию и технологию изготовления средств измерений, влияющих на их нормируемые метрологические характеристики, а также в порядке государственного надзора за качеством выпускаемых средств измерений в сроки, устанавливаемые Госстандартом.

Контрольные испытания проводятся периодически в течение всего времени производства (или импорта) средств измерений данного типа на испытательной базе предприятия-изготовителя. По окончании испытаний составляется акт о контрольных испытаниях, содержащий результаты испытаний, замечания, предложения и выводы. На основании акта контрольных испытаний организация, проводившая их, принимает решение о разрешении продолжения выпуска в обращение данных средств измерений, или об устранении недостатков, обнаруженных при контрольных испытаниях, или о запрещении их выпуска в обращение.