- Классификация испытаний. Теоретические основы испытаний. Планирование испытаний

Испытание — опытное определение количественных и (или) качественных свойств предмета испытаний как результата воздействий на него, при его функционировании, примоделировании предмета и (или) воздействий.

Испытание – определение одной или нескольких характеристик продукции согласно установленной процедуре

Испытания обычно проводят с целью получения сведений, необходимых для принятия решения о соответствии предмета испытаний заданным требованиям. Также испытания проводят с научными целями, с целью изучения предмета, с целью установления цены изделия и т. д.

В систему испытаний входят следующие основные элементы: объект (изделие, продукция), категория испытания, средства для проведения испытаний и замеров (испытательное оборудование и измерительные приборы или регистрирующие средства измерений), исполнитель испытания, нормативно-техническая документация на испытания (программа, методики).

Испытания классифицируются:
По назначению:

- Исследовательские;

- Сравнительные;

- контрольные и определительные.

По уровню проведения испытания:

- Государственные;

- Междуведомственные;

- Ведомственные.

По этапу разработки продукции

- доводочные;

- предварительные;

- приемочные.

По виду контроля готовой продукции

- квалификационные;

- предъявительские;

- приемо-сдаточные;

- периодические;

- инспекционные;

- типовые;

- аттестационные;

- сертификационные.

По условиям и месту проведения:

- Лабораторные;

- Стендовые;

- полигонные;

- натурные;

- с использованием моделей;

- эксплуатационные.

По продолжительности:

- Нормальные;

- Ускоренные;

- Сокращенные.

По виду воздействия:

- Механические;

- Климатические;

- Термические;

- Радиационные;

- электрические;

- электромагнитные;

- магнитные;

- химические;

- биологические.

По результату воздействия:

- неразрушающие;

- разрушающие

а) на стойкость;

б) на прочность;

в) на устойчивость;
По определяемым характеристикам объекта:

- Функциональные;

- на надежность;

- граничные;

- технологические;

- на транспортабельность.

На предприятиях по ремонту автомобилей и их агрегатов испытаниям подвергаются как отремонтированные изделия (детали, узлы, агрегаты), так и технологические процессы, методы и способы восстановления работоспособности или отдельных свойств объектов ремонта, комплектующие изделия и др.

По результатам испытаний составляется протокол испытаний, который содержит необходимые сведения об объекте испытаний, применяемых методах, средствах и условиях испытаний, результаты испытаний, а также заключение по результатам испытаний.

Теоретические основы испытаний.

Научной основой испытаний по праву может  считаться теория  испытаний ,частные проблемы которой решаются с помощью  теорий вероятности и математ статистики ,метрологии, квалиметрии, теории планирования экспериментов, теория идентификации,

подобия и моделирования, теории информации и распознавания образов, теории контроля и надежности, теории массового обслуживания ,теория нечетких множеств,теория Задэ и других физ-техн. наук.

Однозначно определить и разграничить научные области при решении тех или иных задач на различных этапах испытания достаточно сложно, поскольку эти задачи могут одновременно являться предметом изучения нескольких научных направлений

РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ КАЧЕСТВА. Испытания продукции – один из видов контроля качества продукции. Испытанием называется экспериментальное определение количественных и качественных характеристик свойств продукции в процессе функционирования, при имитации условий эксплуатации или при воспроизведении определенных воздействий на продукцию по заданной программе. В процессе испытаний изделие подвергается одному или нескольким внешним воздействиям, например вибрационным, тепловым, силовым, химическим, и производится регистрация интересующих исследователя свойств, характеризующих качество изделия: твердости, износостойкости, коррозионной стойкости и др. Объектами испытаний могут быть материалы, детали, узлы машин, машины и технические системы, включающие множество машин и приборов.

Большая роль в достижении требуемого качества продукции принадлежит метрологическому обеспечению производства, испытаний и контроля качества. Достоверность и обоснованность результатов испытаний и контроля во многом определяется правильным выбором средств и методов испытаний, качеством методик выполнения измерений

Любые испытания напрямую влияют на качество продукции. Их роль очень значима.

Испытания проводят на этапах производства и эксплуатации. Различают испытания опытных образцов и изделий, изготовляемых серийно. Основной задачей испытаний опытных образцов является наиболее полное выявление соответствия их технологических и эксплуатационных характеристик, требованиям технических условий. По результатам этих испытаний, называемых приемочными, решают вопрос о целесообразности внедрения опытных образцов в серийное производство. В связи с этим испытания проводят очень тщательно по расширенной программе при жестких режимах и длительных воздействиях различных климатических и механических факторов. Для опытных образцов и изделий единичного производства применяют испытания следующих видов: предварительные, доводочные, ведомственные, межведомственные, государственные (лицензионные). Предварительные (контрольные) испытания опытных изделий проводят для определения возможности их предъявления на приемочные испытания. Доводочные испытания применяют в процессе разработки продукции для оценки влияния вносимых в нее изменений с целью обеспечения требуемых показателей качества.

План испытаний на надежность

| № | Обозначение плана испытаний | Суммарная наработка S1 | Описание испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Планы для объектов , не восстанавливаемых в процессе испытаний . |  |  |  |
| 1. | [N,R,T] | S1=N∙T | Испытания N объектов .Отказавшие объекты заменяются новыми R.Испытаний прекращаются по истечению времени T |
| 2 | [N, R, r] | S2 =N∙T r | Испытания прекращаются, когда N число отказавших объектов достигается r |
| 3 | [N, R, (r, Т)] | S3= S1 или S3= S2 | Испытания прекращаются ,когда наступает одно из событий : 1)откажет r объектов;2) достигнута наработка Т |
| 4 | [N,U,T] | S4= ti + (N-d)∙T | Отказавшие изделия новыми не заменяются |
| 5 | [N,U,r] | S5= ti + (N-d)∙t | Примечание : при r = N получается полностью определенная выборка |
| 6 | [N,U,(r,Т)] | S6= S4 или S6= S5 |  |
| План для объектов, восстанавливаемых в процессе испытаний |  |  |  |
| 7 | [N, T] | S7 =N∙T | N объектов после отказа производятся восстановление .Каждый объект испытывается до переработки Т |
| 8 | [N, r] | S8 =N∙T r | Каждый объект испытывается до момента t r |
| 9 | [N, (r,Т)] | S9= S7 или S9= S8 | Каждый объект испытывается до достижения наработки Т или t r |

N- число изделий ,поставленных на испытания

Т- установленная длительность испытаний

r- номер отказа, после которого прекращаются испытания

t r  -время испытаний до отказа с номером r

U – обозначение для плана испытаний без замены отказавших изделий

R – обозначение для плана испытаний с заменой отказавших изделий

S -  суммарная наработка изделий за время испытаний

d – количество отказов за время испытаний

средняя наработка определяется по формуле :

Т=