- Средства измерений. Классификация средств измерений.

Измерение - нахождение значения физической величины с помощью специальных технических средств. Это определение техническое и не отражает физической сущности процесса измерения. Один из основоположников отечественной метрологии Маликов предложил другое понятие измерения:

Измерение - познавательный процесс, представляющий совокупность операций по применению технического средства, хранящего единицу физической величины, заключающихся в сравнении (в явном или неявном виде) измеряемой величины с ее единицей с целью получения значения этой величины (или информации и нем» в форме, наиболее удобной для использования.

средство измерения - техническое средство (или их комплекс), предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимается неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени (РМГ 29-99).

Как уже было сказано ранее, к средствам измерений относятся меры, измерительные приборы, измерительные преобразователи, измерительные установки, измерительные системы.

Однозначная мера воспроизводит один размер - одну единицу, многозначные - больше, чем одна.

Необходимо отметить, что стандартные образцы также относятся к СИ, но выделены в отдельную группу и не являются мерами.

Измерительные приборы служат для преобразования какой-либо ФВ и выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия наблюдателем. Совокупность преобразователя и измерительного прибора является измерительным устройством.

Все средства измерений могут классифицироваться по различным признакам.

По принципу действия средства измерений могут подразделяться на:

- механические;

- электрические;

- электромагнитные;

- электронные;

- оптические;

- и др.

По способу определения значения измеряемой величины средства измерения можно разделить на две группы:

- прямого действия;

- сравнения.

СИ прямого действия (непосредственной оценки) позволяют получать значения измеряемой величины непосредственно на отсчетном устройстве (манометр, амперметр, термометр). Характерной особенностью таких приборов является то, что результаты, полученные с их помощью, не требуют сравнения с показателями средств измерений повышенной точности (например, разрядных эталонов).

В СИ сравнения значение измеряемой величины определяют сравнением с известной величиной соответствующей ее меры. Например, при измерении массы тел на рычажных весах.

По способу образования показаний средства измерения подразделяют на:

- показывающие;

- регистрирующие.

Показывающие приборы в свою очередь подразделяют на:

- аналоговые;

- цифровые.

Аналоговые приборы - это, как правило, стрелочные приборы с отсчетными устройствами, состоящими их двух элементов - шкалы и указателя, связанного с подвижной частью прибора. Показания таких приборов являются непосредственной функцией  измерений измеряемой величины.

Цифровые измерительные приборы автоматически вырабатывают дискретные сигналы измерительной информации, которые предоставляют в цифровой форме. Отсчет у них производится с помощью механических или электронных цифровых отсчетных устройств. Благодаря своим преимуществам (высокая производительность измерения, исключение ошибок оператора, результат измерения удобен для ввода в ЭВМ и т.д.), в последние годы они все чаще заменяют стрелочные приборы.

Регистрирующие измерительные приборы подразделяют на самопишущие (термографы, барографы, шлейфовые осциллографы), выдающие показания в форме диаграмм, и печатающие, которые выдают результат измерения в цифровой форме на бумажной ленте. Регистрирующие измерительные приборы находят широкое применение при измерении физических величин, параметров процессов или свойств объектов в динамических процессах, когда непрерывно изменяются те или иные условия измерения (температура, давление и т.д.).

Измерительный преобразователь - средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для передачи, дальнейшего преобразования, обработки и (или) хранения, но не поддающийся непосредственному восприятию наблюдателем.

Преобразуемая физическая величина называется входной, а результат преобразования - выходной величиной.

Измерительные преобразователи являются составной частью измерительных приборов, различных измерительных систем, систем автоматического контроля или регулирования тех или иных процессов. Преобразователь, стоящий первым в измерительной цепи, обычно называют первичным (термопара в термоэлектрическом термометре). Преобразователь, предназначенный для изменения величины в заданное число раз, называется масштабным (измерительные усилители). Преобразователь, предназначенный для дистанционной передачи сигнала измерительной информации называется передающим.

Если первичный преобразователь имеет конструктивную самостоятельность и нормированную функцию преобразования, то его иногда называют датчиком. Как правило, датчики преобразуют неэлектрические величины в электрические.

В настоящее время широко применяются аналоговые, аналого-цифровые (АЦП) и цифро-аналоговые (ЦАП) преобразователи.

Измерительная установка - совокупность функционально объединенных средств измерений (мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей) и вспомогательных устройств, предназначенных для выработки сигналов измерительной информации в форме, удобной для непосредственного восприятия наблюдателем и расположенных в одном месте. Создание измерительных установок, называемых также измерительными стендами, позволяют наиболее рационально расположить все требуемые средства измерения и соединить их с объектами измерений для обеспечения наиболее высокой производительности труда, качества измерений на данном рабочем месте (например, на рабочих местах операторов в конкретных условиях производства или измерительных лабораториях).

Измерительная система - совокупность средств измерений и вспомогательных устройств, соединенных между собой каналами связи, предназначенная для выработки сигналов измерительной информации в форме, удобной для автоматической обработки, передачи и (или) использования автоматических в автоматических системах управления. (АИС - автоматизированная измерительная система; ИИС - информационно - измерительная система; ИВК - измерительно-вычислительный комплекс).

Главная цель всех измерительных систем - автоматизация процесса измерения, обработки и использования результатов измерений для автоматического управления различными процессами производства.

Вспомогательное средство измерения - средство измерения величин, влияющих на метрологические свойства другого средства измерения при его применении или поверке. Например, точность измерения расхода газа или линейных размеров тел  зависит от температуры, измеряемой термометром, который и является вспомогательным средством измерения.

Вспомогательные устройства, служащие для обеспечения операций измерений, передачи и обработки информации и т.п. составляют вид измерительных принадлежностей. К ним относятся источники питания, коммутаторы, усилители, термопары и др.

В условиях машиностроительного комплекса средства измерения, применяемые при изготовлении деталей условно подразделяется на измерительные инструменты и приборы и автоматические средства контроля. По назначению они могут быть универсальными и специальными, а по числу проверяемых параметров при одном установке детали: одномерные и многомерные. По степени механизации процесса измерения: средства измерения могут быть ручного действия, механизированные, полуавтоматические и автоматические.