- Методики выполнения измерений (МВИ). Общие положения. Построение документов на МВИ. Аккредитация метрологических служб юридических лиц на право аттестации МВИ.

Методика выполнения измерений (МВИ) – совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с гарантированной точностью в соответствии с принятым методом.

МВИ – документированная измерительная процедура, которой приписаны определенные численные значения выбранной характеристики погрешности измерений.

МВИ бывают:

- производственные (в условиях производства и производственной лаборатории);

- исследовательские ( при выполнении НИР);

- арбитражные (спорные вопросы);

- стандартизированные - выполнение по стандарту, НД, устанавливающему во всех подробностях порядок измерения и включающий в себя процедуру получения и подготовки образцов для выполнения измерений, выпущенный организацией и несущей ответственность за его подготовку.

- метрологические (используемые при поверке и калибровке СИ);

- альтернативные – регламентированный в стандарте в рамках выбора как один из двух ли нескольких возможных методов контроля одного и того же показателя.

Главное условие при выборе альтернативных МВИ – обязательная сопоставимость методов. Методы могут быть стандартизированы в рамках одного стандарта либо в разных стандартах. В качестве альтернативного обычно предлагается более дешевый, простой и реже применяемый метод. Показатели повторяемости и воспроизводимости альтернативного метода должны быть не хуже основного стандартизированного. В настоящее время на во всех стандартах указаны нормы воспроизводимости, что затрудняет разрешение споров. Это заставляет разработчиков с введением ГОСТ Р 5725 или проводить дополнительные исследования или исключать альтернативные методики. Если стандартом предусмотрено несколько альтернативных методов, то разработчик стандарта должен указывать, какой является арбитражным.

МВИ могут быть издаваться :

- отдельными документами, в наименование которых вынесены слова « методика выполнения измерений»;

- входить разделом в стандарт на продукцию;

МВИ регламентирует:

- назначение и область применения;

- требования к средствам измерений, вспомогательному оборудованию, реактивам, материалам;

- требования нормам погрешности;

## - правила обработки результата (могут быть указаны контролируемые показатели точности, нормативы и периодичность их определения).

## - требования к контролю точности получаемых результатов. Сама процедура контроля точности может излагаться в Руководстве по качеству подразделения

## МВИ должна быть стандартизирована или аттестована. В соответствии с ГОСТ Р 5725.

Аккредитация.

(В соотв. с ПР 50.2.013-97 ГСИ) Общие положения. Аккредитация метрологических служб юридических лиц на право аттестации методик выполнения измерений и проведения метрологической экспертизы документов проводится в соответствии законодательством Российской Федерации в области обеспечения единства измерений, стандартами и другими нормативными документами Государственной системы обеспечения единства измерений и направлена на проверку и официальное признание компетентности этих служб выполнять работы в указанной области.

2.2. Аккредитация метрологических служб проводится на срок, не превышающий пяти лет.

2.3. По результатам аккредитации аккредитующая организация выдает метрологической службе юридического лица аттестат аккредитации по форме, в которой указываются виды деятельности, на которые аккредитована метрологическая служба:

аттестация методик выполнения измерений и (или)

проведение работ по метрологической экспертизе документов, (в том числе документации на разработку отраслевых СО и стандартных образцов предприятия).

2.4. В течение срока действия аттестата аккредитации аккредитующая организация, действующая в соответствии с договором, осуществляет регулярный инспекционный контроль за аккредитованными метрологическими службами.

2.5. При аккредитации метрологических служб юридических лиц подлежит проверке наличие условий, обеспечивающих необходимый уровень работ метрологической службы в выполнении работ в заявленной области аккредитации в соответствии с Положением о метрологической службе.

2.6. В случаях, когда Положение об аккредитуемой метрологической службе не соответствует ПР 50-732-93 "Типовому положению о метрологической службе государственных органов управления Российской Федерации и юридических лиц", аккредитующая организация, действующая в соответствии с заключенным договором, представляет свои замечания, подлежащие реализации до выдачи аттестата аккредитации.

2.7. Аккредитованная метрологическая служба обязана вести учет всех претензий, предъявляемых к выполненным ею работам.

# 3. УСЛОВИЯ АККРЕДИТАЦИИ

3.1. Аккредитация метрологических служб юридических лиц на право аттестации методик выполнения измерений и проведения метрологической экспертизы документов допускается при наличии следующих условий:

наличие аттестованных метрологической службой методик выполнения измерений, отчетов по соответствующим НИР, иных материалов по вопросам аттестации в заявленной области аккредитации;

наличие экспертных заключений по документам категорий, указанных в заявленной области аккредитации;

внедрение в практике метрологической экспертизы основных положений методических документов Госстандарта России по проведению метрологической экспертизы МИ 2267 ( 5);

наличие оборудования (средств измерений, контроля, испытаний, эталонов, стандартных образцов), необходимого для проведения работ по аттестации методик выполнения измерений в заявленной области;

наличие стандартов и других нормативных документов Государственной системы обеспечения единства измерений, других нормативных документов в области деятельности аккредитуемой организации;

наличие стандартов предприятия, регламентирующих деятельность метрологической службы юридического лица в заявленной области аккредитации;

наличие достаточного по количеству и квалификации персонала, имеющего профессиональную подготовку и опыт работ не менее трех лет в заявленной области аккредитации;

наличие помещений для проведения метрологических работ по аттестации методик выполнения измерений, соответствующих по площади, состоянию и условиям (температуре, влажности, освещенности, виброизоляции, снабжению водой, теплом, хладагентом и т.д.), санитарным нормам, требованиям выполнения измерений, поверки и калибровки-

3.2. Все средства измерений, контроля, испытаний, эталоны, стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов, химические реактивыдолжны содержаться в условиях, обеспечивающих их полную сохранность.

3.2.1. Каждая единица средств измерений, контроля, испытаний, эталонов, стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, испытательного оборудования, используемая для аттестации методик выполнения измерений, должна быть учтена. Регистрационный документ (лист, карта) на каждую единицу должен включать следующие сведения:

-наименование и вид;

-наименование предприятия-изготовителя, обозначение типа (марки), заводской и инвентарный номер и наименование стандарта, технических условий, других нормативных документов;

- дату изготовления, дату получения и ввода в эксплуатацию;

- данные о поверке (калибровке), межповерочный интервал.

# 3.3. Сотрудники, непосредственно участвующие в проведении аттестации методик выполнения измерений и метрологической экспертизы документов, должны знать формы представления результатов измерений, характеристики погрешности измерений и формы их представления для всех возможных случаев применения, а также способы использования характеристик погрешностей измерений для определения характеристик погрешностей испытаний и достоверности контроля параметров продукции, выполняемых с помощью измерений ( 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13). Такие специалисты должны быть аттестованы в качестве экспертов в порядке, установленном Госстандартом России.
5. РЕГИСТРАЦИЯ АККРЕДИТОВАННЫХ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

5.1. ВНИИМС проводит регистрацию аккредитованных метрологических служб юридических лиц на право аттестации методик выполнения измерений и проведения метрологической экспертизы документов, ведет Реестр и издает информационные материалы об аккредитованных метрологических службах юридических яиц с указанием областей аккредитации.

В сфере обороны и безопасности ведется специальный раздел Реестра.