- Погрешности измерений и их классификация.

Погрешность результата измерения - отклонение результата измерения от истинного (действительного) значения измеряемой величины. Погрешность результата измерений складывается из инструментальной погрешности (погрешность средства измерения) и погрешность метода измерения.

- Абсолютная погрешность – погрешность, выражается в единицах измерения и равная разности измеренного и действительного значения измеряемой величины.

- Относительная погрешность – погрешность измерения, выраженная отношением абсолютной погр. измерения к действительному или измеренному значению измеряемой величины.

- Приведённая погрешность – погрешность, выраженная отношением абсолютной погрешности СИ к условно принятому значению величины

- Инструментальные погрешность — погрешность, которые определяются погрешность применяемых средств измерений

- Методические погрешность – погрешность, обусловленные несовершенством метода

- Субъективные  погрешность – погрешность, обусловленные степенью внимательности, сосредоточенности, подготовленности и другими качествами оператора.

- Случайная погрешность – погрешность, меняющаяся (по величине и по знаку) от измерения к измерению.

- Систематическая погрешность -  погрешность, изменяющаяся во времени по определённому закону

- Прогрессирующая погрешность - непредсказуемая погрешность, медленно меняющаяся во времени.

- Грубая погрешность (промах) – погрешность, возникшая вследствие недосмотра экспериментатора или неисправности аппаратуры.