1 Классификация и номенклатура показателей качества продукции

Показатель качества - количественная или качественная характеристика одного или нескольких свойств продукции, рассматриваемая применительно к определенным условиям се создания, эксплуатации или потребления (ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения).

Классификация показателей качества проводится по следующим основным признакам (рисунок 1.1):

- по характеризуемым свойствам продукции;

- по количеству характеризуемых свойств;

- по способу выражения;

- по стадии определения.

По характеризуемым свойствам выделяются следующие группы показателей:

- показатели назначения;

- показатели надежности (безотказности, долговечности, ремонтопригодности, сохраняемости);

- показатели экономного использования сырья, материалов, топлива, энергии и трудовых ресурсов;

- эргономические показатели;

- эстетические показатели;

- показатели технологичности;

- показатели транспортабельности;

- показатели стандартизации и унификации;

- патентно-правовые показатели;

- экологические показатели;

- показатели безопасности.

- Показатели назначения характеризуют свойства продукции, определяющие основные функции, для выполнения которых она предназначена, и обусловливают область ее применения.

Группу показателей назначения подразделяют на три подгруппы:

- показатели функциональные и технической эффективности;

- конструктивные показатели;

- показатели состава и структуры.

2) Показатели надежности характеризуют свойства безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости.

Показатели безотказности характеризуют свойство объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки.

К показателям безотказности относят:

- вероятность безотказной работы;

- интенсивность отказов;

- среднюю наработку до отказа;

- гамма-процентную наработку до отказа и др.

Показатели долговечности характеризуют свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонтов.

К показателям долговечности относят:

- средний ресурс;

- назначенный ресурс;

- гамма-процентный ресурс;

- ресурс и др.

|  | Классификация показателей качества продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По характеризуемым свойствам |  |  |  |  |  |  | По количеству характеризуемых свойств |  |  |  |
| назначения |  |  |  |  |  |  |  | единичные |  |  |
| надежности |  |  |  |  |  |  |  | комплексные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | групповые |  |
| эргономические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| эстетические |  |  |  |  |  |  |  |  | интегральные |  |
| технологичности |  |  |  |  |  |  |  |  | обобщенные |  |
| стандартизации и унификации |  |  |  |  |  | По применению для оценки |  |  |  |  |
| патентно-правовые |  |  |  |  |  |  |  | базовые |  |  |
| экологические |  |  |  |  |  |  |  | относительные |  |  |
| безопасности и др. |  |  |  |  | По стадии определения |  |  |  |  |  |
| По способу выражения |  |  |  |  |  |  |  | прогнозируемые |  |  |
| в натуральных единицах (кг, м, с, баллы, безразмерные) |  |  |  |  |  |  |  | проектные |  |  |
| в стоимостных единицах |  |  |  |  |  |  |  | производственные |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | эксплуатационные |  |  |

Рисунок 1.1 - Классификация показателей качества продукции

Показатели ремонтопригодности характеризуют свойство объекта, заключающееся в приспособленности его к предупреждению и обнаружению причин повреждения и устранению их последствий путем проведения ремонтов и технического обслуживания.

К показателям ремонтопригодности относят:

- вероятность восстановления работоспособного состояния;

- среднее время восстановления работоспособного состояния и др.

Примечание. Приспособленность продуктов и материалов к восстановлению их свойств после хранения и транспортирования характеризуется показателями восстанавливаемости.

К показателям восстанавливаемости относят:

- среднее время восстановления до заданного значения показателя качества;

- уровень восстановления (отношение значения показателя качества после восстановления к заданному или исходному значению этого показателя качества) и др.

Показатели сохраняемости характеризуют свойство объекта сохранять исправное и работоспособное состояние или свойство продуктов и материалов сохранять пригодное к потреблению состояние в течение и после хранения и (или) транспортирования.

К показателям сохраняемости относят:

- средний срок сохраняемости;

- гамма-процентный срок сохраняемости и др.

3) Показатели экономного использования сырья, материалов, топлива, энергии и трудовых ресурсов характеризуют свойства изделия, отражающие его техническое совершенство по уровню или степени потребляемых им сырья, материалов, топлива, энергии и трудовых ресурсов при эксплуатации.

Группу показателей экономного использования сырья, материалов, топлива, энергии и трудовых ресурсов подразделяют на три подгруппы:

- показатели экономного использования сырья и материалов;

- показатели экономичности энергопотребления;

- показатели экономного использования трудовых ресурсов.

4) Эргономические показатели характеризуют систему "человек - изделие" (в частности, "человек - машина") и учитывают комплекс гигиенических, антропометрических, физиологических и психологических свойств человека, проявляющихся в производственных и бытовых процессах.

К эргономическим показателям относят:

- показатель уровня шума;

- показатель уровня освещенности;

- показатель уровня температуры;

- показатель соответствия конструкции изделия скоростным возможностям человека;

- показатель соответствия конструкции изделия силовым возможностям человека и др.

5) Эстетические показатели характеризуют информационную выразительность, рациональность формы, целостность композиции и совершенство производственного исполнения.

К эстетическим показателям относят:

- показатель оригинальности;

- показатель стилевого соответствия;

- показатель соответствия моде;

- показатель функционально-конструктивной приспособленности;

- показатель организованности объемно-пространственной структуры;

- показатель колорита;

- показатель тщательности покрытия и отделки поверхности;

- показатель четкости исполнения фирменных знаков, указателей и упаковки и др.

6) Показатели технологичности характеризуют свойства состава и структуры или конструкции продукции, определяющие ее приспособленность к достижению минимальных затрат при производстве, эксплуатации и восстановлении для заданных значений показателей качества продукции, объема ее выпуска и условий выполнения работ.

К показателям технологичности относят:

- удельную трудоемкость изготовления изделия;

- удельную материалоемкость изделия;

- удельную энергоемкость изделия;

- среднюю разовую оперативную трудоемкость технического обслуживания (ремонта) данного вида.

7) Показатели транспортабельности характеризуют приспособленность продукции к перемещению в пространстве (транспортированию), не сопровождающемуся ее использованием или потреблением.

К показателям транспортабельности относят:

- среднюю продолжительность подготовки продукции к транспортированию;

- среднюю трудоемкость подготовки продукции к транспортированию;

- среднюю продолжительность погрузки продукции на средство транспортирования определенного вида;

- коэффициент использования объема средства транспортирования;

- среднюю продолжительность разгрузки продукции из средства транспортирования определенного вида.

8) Показатели стандартизации и унификации характеризуют насыщенность продукции стандартными, унифицированными и оригинальными составными частями, а также уровень унификации с другими изделиями.

К показателям стандартизации и унификации относят:

- коэффициент применяемости;

- коэффициент повторяемости;

- коэффициент унификации и др.

9) Патентно-правовые показатели характеризуют степень обновления технических решений, использованных в продукции, их патентную защиту, а также возможность беспрепятственной реализации продукции в стране и за рубежом.

К патентно-правовым показателям относят:

- показатель патентной защиты;

- показатель патентной чистоты и др.

10) Экологические показатели характеризуют уровень вредных воздействий на окружающую среду, возникающих при эксплуатации или потреблении продукции.

При выборе и определении этих показателей необходимо учитывать требования охраны окружающей среды.

К экологическим показателям относят:

- допустимое содержание вредных примесей, выбрасываемых в окружающую среду;

- вероятность выбросов в окружающую среду вредных частиц, газов, излучений при хранении, транспортировании, эксплуатации или потреблении продукции и др.

11) Показатели безопасности характеризуют особенности продукции, обусловливающие при ее использовании безопасность обслуживающего персонала.

К показателям безопасности относят:

- вероятность безопасности работы;

- среднее время безопасной работы защитных устройств;

- минимальную электрическую прочность изоляции токоведущих частей изделия, с которыми возможно соприкосновение человека, и др.

По количеству характеризуемых свойств выделяют следующие группы показателей:

- единичный показатель качества продукции;

- комплексный показатель качества продукции;

- групповой показатель качества продукции;

- определяющий показатель качества продукции;

- интегральный показатель качества продукции.

Единичный показатель качества продукции - показатель качества продукции, характеризующий одно из ее свойств

Комплексный показатель качества продукции - показатель качества продукции, характеризующий несколько ее свойств.

Групповой показатель качества продукции - комплексный показатель, относящийся к определенной группе свойств.

Определяющий показатель качества продукции - показатель качества продукции, по которому принимают решение оценивать ее качество

Интегральный показатель качества продукции - показатель качества продукции, являющийся отношением суммарного полезного эффекта от эксплуатации или потребления продукции к суммарным затратам на се создание и эксплуатацию или потребление.

Перечень качественных или количественных характеристик, обеспечивающих возможность оценки уровня качества продукции, называется номенклатурой показателей качества.

Обоснование выбора номенклатуры показателей качества проводится с учетом:

- назначения и условий использования продукции;

- анализа требований потребителей;

- задач управления качеством продукции;

- состава и структуры характеризуемых свойств;

- основных требований к показателям качества.

Номенклатура показателей качества однородной продукции устанавливается в системе стандартов с шифром 4 под названием «Система показателей качества продукции». Данная система насчитывает свыше 280 стандартов.