14 Единая система конструкторской документации

Единая система конструкторской документации была создана в 1968 году. Необходимость ее формирования была обусловлена тем, что из-за отсутствия единых требований к конструкторской документации в стране появилось ряд ведомственных систем, не гармонизированных друг с другом. Это крайне осложняло межведомственное взаимодействие, повышало трудоемкость процессов проектирования, увеличивало сроки постановки продукции на производство.

Единая система конструкторской документации (ЕСКД) представляет собой комплекс стандартов, устанавливающих взаимосвязанные нормы и правила по разработке, оформлению и обращению конструкторской документации, разрабатываемой и применяемой на всех стадиях жизненного цикла изделия [ГОСТ 2.001-93 ЕСКД. Общие положения].

ЕСКД устанавливает единые оптимальные правила выполнения, оформления и обращения конструкторской документации, которые обеспечивают:

- применение современных методов и средств при проектировании изделий;

- возможность взаимообмена конструкторской документацией без ее переоформления;

- автоматизацию обработки конструкторских документов и содержащейся в них информации;

- возможность расширения унификации и стандартизации при проектировании изделий;

- сокращение сроков и снижение трудоемкости подготовки производства;

- упрощение форм конструкторских документов и графических изображений;

- возможность создания единой информационной базы автоматизированных систем проектирования;

- гармонизацию с соответствующими международными стандартами и т.д.

Обозначение стандартов ЕСКД состоит из (рисунок 14.1):

- индекса категории стандарта – ГОСТ (ГОСТ Р);

- цифры 2, присвоенной комплексу стандартов ЕСКД;

- цифры (после точки), обозначающей номер группы стандартов (всего установлено 10 групп, информация о них представлена в таблице 14.1);

- двузначного числа, определяющего порядковый номер стандарта в данной группе;

- двух последних цифр (после тире), указывающих две последние цифры года утверждения стандарта до 2000 года или четыре цифры года утверждения стандарта с 2000 года.

| ГОСТ | 2. | Х | ХХ - | ХХХХ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс категории стандарта | Класс стандартов | Номер группы стандартов | Порядковый номер стандарта в группе | Год регистрации стандарта |

Рисунок 14.1 - Пример обозначения стандарта  ЕСКД

Таблица 14.1 – Номера и наименования групп стандартов в ЕСКД

| Номер группы | Наименование классификационной группы стандартов |
| --- | --- |
| 0 | Общие положения |
| 1 | Основные положения |
| 2 | Классификация и обозначение изделий и конструкторских документов |
| 3 | Общие правила выполнения чертежей |
| 4 | Правила выполнения чертежей различных изделий |
| 5 | Правила изменения и обращения конструкторской документации |
| 6 | Правила выполнения эксплуатационной и ремонтной документации |
| 7 | Правила выполнения схем |
| 8 | Правила выполнения документов при макетном методе проектирования |
| 9 | Прочие стандарты |

Например, элементы обозначения стандарта  «ГОСТ 2.001 - 93 ЕСКД. Общие положения» имеют следующее значение:

ГОСТ – индекс категории стандарта;

2 - номер класса стандарта;

0 - номер классификационной группировки «Общие положения»;

01 - порядковый номер стандарта в группе;

93 - год регистрации стандарта.

В настоящее время ЕСКД включает более 160 межгосударственных и национальных стандартов, которые в основном гармонизированы с соответствующими стандартами ИСО и МЭК, и, следовательно, конструкторская документация, выполненная по стандартам ЕСКД, соответствует требованиям международных стандартов.

ЕСКД обеспечивает сокращение сроков и снижение трудоёмкости разработки документации в 1,5-2 раза, снижение затрат на подготовку производства в 2 раза, повышение уровня унификации и стандартизации изделий, технологических процессов и средств технологического оснащения на 30-40%.